ПАО «Россети Центр»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по КиТАСУ-

Начальник Департамента КиТАСУ

ПАО «Россети Центр»

_______________Р. В. Демьянец

«___»______________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 2_77_119

На поставку беспроводных точек доступа (Wi-Fi)

для филиалов ПАО «Россети Центр»

на _6_листах

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента КиТАСУ ПАО «Россети Центр» _____________ Е.Е. Симонов «_____»_____________2021 |  | СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Управления РиЭАСДУ ДКиТАСУ ПАО «Россети Центр» _______________А.А. Бритько «___» ______________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

2021 г.

- Общие сведения

Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом закупок 
ПАО «Россети» (Положение о закупке)» с целью оптимального выбора исполнителя услуг на поставку беспроводных точек доступа (Wi-Fi) для нужд всех филиалов 
ПАО «Россети Центр».

Техническое задание является неотъемлемой частью документации для проведения процедуры выбора поставщика

  - Заказчик

Публичное акционерное общество «Россети Центр»

  - Реквизиты Заказчика

ПАО «Россети Центр»

Место нахождения юридического лица:

119017, Россия, г. Москва, ул. М. Ордынка, д.15

ИНН 6901067107, КПП 997650001

ОКПО: 75720657

  - Сроки поставки

Поставка осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения договора.

  - Источник финансирования

ИТ – бюджет 2021 года.

- Требования к Поставщику

# Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, иметь количество и состав согласно Приложению № 1 и 2 к настоящему ТЗ.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиалов ПАО «Россети Центр».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» при получении оборудования на склад, расположенный по адресу в соответствии с Приложением №2 к настоящему ТЗ.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

Приложение №1

к техническому заданию

на поставку беспроводных точек доступа (Wi-Fi)

для филиала ПАО «Россети Центр»

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект Wi-Fi WEP-2ac Smart: |  |  |  |  |
| 1 | Точка доступа WEP-2ac Smart, 802.11 ac (5G WiFi) или полнофункциональный аналог | Интерфейсы 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) Console (RJ-45) Возможности WLAN Поддержка стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac Агрегация данных, включая A-MPDU (Tx / Rx) и А-MSDU (Rx) Приоритеты и планирование пакетов на основе WMM Динамический выбор частоты (DFS) Поддержка скрытого SSID 32 виртуальные точки доступа Обнаружение сторонних точек доступа Поддержка WGB Поддержка APSD Поддержка WDS Сетевые функции Автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X Поддержка VLAN Поддержка аутентификации 802.1X DHCP-клиент Поддержка LLDP Поддержка ACL Поддержка SNMP Поддержка IPv6 Работа в режиме кластера Организация кластера емкостью до 64 точек доступа Автоматическая синхронизация конфигураций точек доступа в кластере Автоматическое обновление ПО точек доступа в кластере Single Management IP - единый адрес для управления точками доступа в кластере Автоматическое распределение частотных каналов между точками доступа Функции QoS Приоритет и планирование пакетов на основе профилей Ограничение пропускной способности для каждого SSID Изменение параметров WMM для каждого радиоинтерфейса Безопасность Централизованная авторизация через RADIUS-сервер (WPA Enterprise) Шифрование WPA/WPA2 Поддержка Captive Portal E-mail информирование о системных событиях Параметры беспроводного интерфейса Частотный диапазон 2400 - 2480 МГц, 5150 - 5850 МГц Модуляция CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM Внутренние всенаправленные антенны в диапазоне 2.4 ГГц, внутренние Smart - антенны в диапазоне 5 ГГц Поддержка 2х2 MIMO, Smart Antenna Два встроенных чипа Broadcom BCM47452 (IEEE 802.11a/n/ac) и BCM43217 (IEEE 802.11b/g/n) Рабочие каналы 802.11b/g/n: 1-13 (2412-2472 МГц)1 802.11a/n/ac: 36-64 (5180 - 5320 МГц) 100-144 (5500 - 5720 МГц 149-165 (5745 - 5825 МГц)1 Скорость передачи данных 802.11ac: до 867 Мбит/c Чувствительность приемника 2.4 ГГц: до -98 дБм 5 ГГц: до -94 дБм Максимальная мощность передатчика 2.4 ГГц: до 18 дБм1 5 ГГц: до 21 дБм1 Физические характеристики Потребляемая мощность не более 13 Вт Процессор Broadcom BCM47452 128 MБ NAND Flash 256 MБ RAM DDR3 Питание: PoE+ 48В/54В (IEEE 802.3at-2009)3 Рабочая температура от +5C до +40C Конфигурирование Обновление ПО и конфигурирование посредством DHCP Autoprovisioning Удаленное управление по Telnet, SSH Web-интерфейс SNMP Система управления EMS | 1 | шт |
| 2 | Инжектор PoE+. или полнофункциональный аналог | 10/100/1000 Base-T, 48 В | 1 | шт |
| 3 | Опция WLC или полнофункциональный аналог | Софт контроллер со встроенным решением AAA и порталом авторизации для одной точки доступа | 1 | шт |
| 4 | Опция WIDS или полнофункциональный аналог | для 1 точки доступа. Сервис по обнаружению и предотвращению вторжений в беспроводную сеть | 1 | шт |

Приложение №2

к техническому заданию

на поставку беспроводных точек доступа (Wi-Fi)

для филиала ПАО «Россети Центр»

Адреса поставки и объем поставляемого оборудования

| Филиал | Адрес | Кол-во комплектов оборудования |
| --- | --- | --- |
| Белгородэнерго | 308600, г. Белгород, ул. Преображенская, д.42 | 42 |
| Брянскэнерго | 241050, г. Брянск, ул. Советская, д.35 | 28 |
| Воронежэнерго | 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д.2 | 33 |
| Костромаэнерго | 156961, г. Кострома, пр. Мира, д.53 | 33 |
| Курскэнерго | 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.27 | 44 |
| Липецкэнерго | 398001, г. Липецк, ул. 50 лет НМЛК, д.33 | 64 |
| Орелэнерго | 302030, г. Орёл, пл. Мира, д.2 | 41 |
| Смоленскэнерго | 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.33 | 58 |
| Тамбовэнерго | 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.23 | 38 |
| Тверьэнерго | 170006, г. Тверь, ул. Бебеля, д.1 | 38 |
| Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Воинова, д.12 | 28 |
|  | Итого: | 447 |