УТВЕРЖДАЮ: И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» ____________________ С.Б. Русских «___»______________ 2020 г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________Р. В. Демьянец

«___»______________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7_48_124

на поставку оборудования связи и материалов (лот 310F)

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

на ____листах

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________Е. Е. Симонов

«___»______________ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

_________________Е.С. Федерякин

«___»______________2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления развития и

эксплуатации автоматизированных

систем диспетчерского управления

Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________Д.А. Петров

«___»______________ 2020 г.

2020г.	
Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1.	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку оборудования связи и материалов (лот 310F) для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33.

Поставщик: определяется по итогам торгово-закупочной процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования связи и материалов (лот 310F) для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течение 16 недель с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Финансирование поставки осуществляется из ИТ-бюджета филиала. Номер закупки в ПЗ 2020 года - 70001054.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые материалы должны быть новыми и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», расположенного по адресу: Липецкая обл., Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» | Начальник ОЭТК | Гладких А.Ю. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» | Начальник СЭСДТУиИТ | Елтанский А.В. |  |  |

Приложение №1.

к техническому заданию на поставку

оборудования связи и материалов (лот 310F)

для филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Липецкэнерго»

Перечень оборудования связи и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер А-360 | Адаптер для подключения звукозаписывающей аппаратуры к радиостанциям MOTOROLA GM-140/160/340/360/380/640/660/1280 - оригинал | 1 | ШТ |
| 2 | Адаптер сетевой TP-Link UE200 или аналог | Сетевая карта TP-LINK UE200 Скорость передачи данных 100 Мбит/сек Интерфейс USB | 1 | ШТ |
| 3 | АКБ Alinco EBP-51N или аналог | Аккумуляторная батарея Тип: Ni-MH Ёмкость: 1650 мА*ч Напряжение: 9.6 В Для радиостанций: DJ-195 | 6 | ШТ |
| 4 | Антенна DS 2400-10BV 360 или аналог | Диапазон, МГц: 2100 - 2700 Коэфф. усиления, дБ: 10 Поляризация: линейная – вертикальная КСВН: 1,5 Диаграмма направленности (H/V): 360x9 Габаритные размеры: 545x65 мм Разъём: N Вес: 1,0 кг. | 1 | ШТ |
| 5 | Антенна GSM Antey 900 FME или аналог | Тип антенны- Всенаправленная Коэффициент усиления- 3 дБи Форма антенны- Штыревая Длина антенны- 120 мм Диапазон частот- 900 МГц, 1800 МГц | 20 | ШТ |
| 6 | Антенна автомобил. Optim 1C-100 5/8 VHF или аналог | Тип антенны- штыревая Коэффициент усиления- 3 дБ КСВ: 1,1 -1,2 Длина антенны- 130 мм Диапазон частот- 144-174 МГц | 20 | ШТ |
| 7 | Антенна автомобильная Anli WH-21D или аналог | Рабочий диапазон частот, МГц: 136 -720 Рабочая полоса антенны в пределах при КСВ 1:5, МГц: 8-75 Заявленный коэффициент усиления, dBi: 2.15 dBi Максимальная мощность, Вт: 150 КСВ: <1.5:1 Сопротивление, Ом: 50 Поляризация: вертикальная Разъем на кабеле антенны: UHF male (PL-259) Тип кабеля: RG-58 A/U Длина кабеля, м: 4,5 метра Высота антенны, м: 0,53 Электрическая длина, λ: 1/4 Вес антенны, г: 480 Ветровая нагрузка, max.км/ч: 160 Материал: Нерж. Сталь Тип крепления: магнитное Рабочий диапазон температур, °C: н/д | 40 | ШТ |
| 8 | Антенна базовая Diamond F-22 или аналог | Базовая любительская антенна VHF Диапазон частот: 144-170 МГц. ДН в горизонтальной плоскости: круговая. Поляризация: Вертикальная. Значение КСВ: <1.5:1 Усиление: 6.7 dB. Разъем: UHF (S0-239) | 1 | ШТ |
| 9 | Антенна базовая Radial F2 VHF или аналог | Антенна вертикальная F2 VHF (LH) Рабочий диапазон частот 161-169, Усиление, dBi 5.15 Разъем N-мама | 2 | ШТ |
| 10 | Антенна направленная Radial Y5 VHF H или аналог | Рабочий диапазон частот:161-178 МГц. КСВ, не хуже: 1.5. Усиление OFFSET: 10.15 dBi. Сектор в H-плоскости по -3dB: 74°. Входное сопротивление: 50Ом. Допустимая мощность: 200 Вт. Масса: 3.59кг. Габариты антенны: 1680x950x60 мм. Материал антенны: АД-31. Диаметр мачты: 38-65 мм. Допустимая скорость ветра: 45м/c. Площадь ветрового сопротивления: 0.15 м2. Нагрузка при боковом ветре 45 м/с: 140 Н. Допустимая скорость ветра при обледенении (слой льда 12 мм): 28м/c. Диапазон рабочих температур: от -50 до +50°С. Разъем: N-мама. Габариты упаковки: 1800x120x120 мм. | 2 | ШТ |
| 11 | Блок розеток 19" ZPAS WZ-LZ30-09-00-000 или аналог | Монтажная высота: 1U Общее количество розеток: 9 Тип розеток: Schuko Длина кабеля питания: 3 м Материал корпуса: анодированный алюминиевый профиль. Цвет: серый. Степень защиты: IP 20 Силовой кабель: сечение проводников 1,5 мм2; длина 3 м (или по заказу в диапазоне 2–5 м); цвет черный Комплектация: Блок розеток; монтажные скобы; крепежные элементы Сила тока (макс.): 16 А Максимальная мощность: 3680 Вт | 1 | ШТ |
| 12 | Блок розеток Hyperline SHT19-6SH-2.5IEC или аналог | Вариант исполнения корпуса: горизонтальный Общее количество розеток: 6 Общие характеристики Длина кабеля питания: 2.5 м Тип вилки кабеля питания: IEC 60320 C14 Габариты и вес Длина: 482.6 мм Ширина: 44.4 мм Высота: 44.4 мм | 5 | ШТ |
| 13 | Блок розеток Hyperline SHT19-8SH-S-2.5EU или аналог | Монтажная высота: 1U Общее количество розеток: 8 Тип розеток: Schuko Длина кабеля питания: 2.5 м Функция контроля: выключатель с подсветкой Сила тока (макс.): 16 А | 5 | ШТ |
| 14 | Блок розеток Hyperline SHT19-9SH-2.5IEC или аналог | Вариант исполнения корпуса: горизонтальный Общее количество розеток: 9 Общие характеристики Длина кабеля питания: 2.5 м Тип вилки кабеля питания: IEC 60320 C14 Габариты и вес Длина: 482.6 мм Ширина: 44.4 мм Высота: 44.4 мм | 5 | ШТ |
| 15 | БП Mean Well DR-100-24 или аналог | Мощность: 101 Вт Монтаж: на DIN рейку Номинальное входное напряжение AC: 230 В Количество выходов: 1 шт. Эффективность: 86 % Шум: 150 мВ Выход 1: 24В @ 4.2А Однофазное подключение: есть Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ Защита от короткого замыкания: есть Защита от перегрузки: есть Защита от перенапряжения: есть Защита от перегрева: есть Размер: 100.0x93.0x56.0 Рабочая температура: -20...+60 °C Температура хранения: -40...+85 °C | 15 | ШТ |
| 16 | БП Mean Well DR-15-5 или аналог | Тип блока питания: импульсный Мощность: 15Вт Выходное напряжение: 5В DC, 4.75...5.5В DC Выходной ток: 2.4А Напряжение питания: 120...370В DC, 85...264В AC Электрическое подключение: клеммная колодка Монтаж: DIN Внешние размеры: 93 x 25 x 56мм Вес: 100г Количество выходов: 1 Рабочая температура: -20...60°C Защита: от перегрузок, перенапряжения, от КЗ КПД: 77% Серия: DR-15 Вид корпуса: 985A | 10 | ШТ |
| 17 | БП Mean Well DR-4524 или аналог | Мощность: 45 Вт Монтаж: на DIN рейку Номинальное входное напряжение AC: 230 В Количество выходов: 1 шт. Эффективность: 80 % Шум: 480 мВ Выход 1: 24В @ 2А Однофазное подключение: есть Напряжение изоляции вход-выход: 3 кВ Напряжение изоляции вход-корпус: 1.5 кВ Защита от короткого замыкания: есть Защита от перегрузки: есть Защита от перенапряжения: есть Защита от перегрева: есть Размер: 78.0x93.0x67.0 Рабочая температура: -10...+50 °C Температура хранения: -20...+85 °C | 10 | ШТ |
| 18 | БП Mean Well DRP-240-48 или аналог | AC-DC сетевой преобразователь Входное напряжение AC 85...264 В Входное напряжение DC 120...370 В Выходная мощность 240 Вт Выходное напряжение 48 В Выходной ток до 5 А Тип стабилизации: по напряжению Конструктивное исполнение: на DIN рейку Встроенный корректор коэффициента мощности (PFC) Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения Напряжение изоляции вход-выход 3 кВ Напряжение изоляции вход-земля 1.5 кВ КПД 85 % Шум 150 мВ Подстройка 0...10 Размер 125.5 x 125.2 x 100 мм Рабочая температура -10...55 °C Температура хранения -20...85 °C | 10 | ШТ |
| 19 | БП Mean Well MDR-60-12 или аналог | Напряжение постоянного тока 12В Номинальный ток 5А Номинальная мощность 60 Вт Защита от перенапряжения Защита от перегрузки Диапазон рабочих температур -20…+70 | 10 | ШТ |
| 20 | БП PS-1215U или аналог | Блок питания импульсный, Uвх = 175-275 В, Uвых = 13.6 В, Iвых = 12 / 15 А, Защита от перегрузки и КЗ, Защита от повышенного и пониженного Uвх, Защита от превышения Uвых, Тепловая защита, Гальваническая развязка корпуса и выхода, Автоматическое. переключение на резервный источник питания (АКБ в комплект не входит). | 2 | ШТ |
| 21 | Громкоговоритель рупорный 10ГР-38В | Громкоговоритель рупорный, мощность 10 Вт, напряжение питания 30, 100, 120 В, диапазон частот 315-6300 Гц, чувствительность 104 дБ, IР65, -50…+55°С, D 282х337 мм | 1 | ШТ |
| 22 | ИБП Волна ББП-3/20 или аналог | Напряжение питания, B: - от сети переменного тока 160…242 Потребляемая мощность: - от сети переменного тока 60 Вт Выходное напряжение, В: - при питании от сети переменного тока 10-13.8 В Выходной ток, А: - максимальный при наличии основного питания 20 А Тип используемого аккумулятора: - 12 В 12…65 Ач Защита аккумулятора от глубокого разряда | 6 | ШТ |
| 23 | Инжектор PoE TP-Link TL-POE150S или аналог | Общее количество портов: 2 Количество PoE портов: 1 шт Тип портов PoE: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Протоколы PoE: 802.3af Доступный бюджет мощности PoE: 15.4 Вт Количество LAN портов: 1 Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Поддержка Wi-Fi: Нет Поддержка Auto-MDI/MDI-X: Есть Максимальная длина кабеля: 100 м Количество адаптеров в комплекте: 1 шт Охлаждение: Пассивное Цвет: Черный Габариты: 80.8 x 24 x 54 мм Вес брутто: 390 г | 1 | ШТ |
| 24 | Источник видимого излучения BOB-VFL650-2 или аналог | визуальный локатор повреждений волоконно-оптических линий Выходная мощность 20 мВт Универсальный разъем 2,5 мм, 1,25 мм для разъемов FC (Male)-LC Электропитание 2хAA щелочные батареи | 1 | ШТ |
| 25 | Источник питания контроллера ARIS-2808 | Производитель: Прософт Системы Модуль источника питания 220 VAC/VDC для контроллера ARIS-2808. Код модуля: А2 | 1 | ШТ |
| 26 | Кабель FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40 или аналог | Кабель наружного исполнения категории 5Е. Кабель имеет 8 (восемь жил), четыре пары (4PR) Материал центрального проводника: алюминий плакированный медью провод, калибр (24AWG) Изоляция проводника: полиэтилен повышенной плотности (HDPE), диаметром 0,9 мм Экранирование, FTP: в экране (алюминиевая фольга) Внешняя изоляция: ПЭ — полиэтилен (PE), толщина 0,5 мм Частотный диапазон: 1-100 МГц Рабочая температура: –60...+60 °C, Упаковка: бухта 305 м Срок службы: 15 лет | 915 | М |
| 27 | Кабель Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY или аналог | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), PVC, -20°C – +75°C, серый | 3050 | М |
| 28 | Кабель Motorola HKN4191 или аналог | Кабель питания для автомобильных / базовых радиостанций Motorola с выходной мощностью не более 60 Вт. Максимальный ток: 20 ампер. Сечение провода: 12 AWG. Длина кабеля: 3 метра. | 1 | ШТ |
| 29 | Кабель Motorola HKN6184 или аналог | Программирующий кабель для прошивки каналов к автомобильным радиостанциям Motorola серии DM с USB интерфейсом Подключение: микрофонный разъем радиостанции - USB гнездо компьютера. | 1 | ШТ |
| 30 | Кабель Motorola PMKN4012 или аналог | USB кабель для программирования и перепрограммирования портативных радиостанций Motorola MotoTRBO серий DP3000 и DP4000. | 1 | ШТ |
| 31 | Кабель Motorola PMKN4147 или аналог | Кабель программирования цифровых автомобильных радиостанций Motorola MotoTRBO 1000 и 2000 серий Компьютерный интерфейс: USB Type-A Разъемы использующиеся на кабеле: RJ-50 Длина кабеля, м: 1,5 | 1 | ШТ |
| 32 | Кабель антенный RG-58 с основанием PL 7м или аналог | Кабель для установки антенн с основанием PL на кронштейн или отверстие в кузове автомобиля. Тип кабеля: RG58 Длина кабеля 7 метров. | 2 | ШТ |
| 33 | Кабель питания Motorola HKN4137A 3м или аналог | Motorola HKN4137 (Standard Mobile Power Cable (10ft, 14 AWG, 15A)) - Кабель питания для автомобильно-стационарных радиостанций мощностью 1-25Вт, ±13.8 В. Кабель Motorola HKN4137 предназначен для подачи электропитания автомобильных и стационарных радиостанций Motorola от автомобильного аккумулятора или соответствующего источника питания. Длина кабеля марки 14 AWG - 3 метра. Комплект поставки: Кабель марки 14 AWG 2 шт., модуль предохранителя "+", предохранитель 15А, клеммы обжимные 2 шт. | 5 | ШТ |
| 34 | Кольцо кабельное WZ-SB54 44х44мм 5шт или аналог | Кольцо для разводки кабельных жгутов Тип колец: кольца типа D Размер колец: 44 x 66 мм Материал: оцинкованная сталь Комплектация: кабельные кольца поставляются в комплекте из пяти колец одного размера с крепёжным набором | 3 | УП |
| 35 | Коммутатор Zyxel ES-2108 или аналог | Тип устройства: коммутатор (switch) Возможность установки в стойку: есть Объем оперативной памяти: 204.80 Кб Количество портов: 8 x Ethernet 10/100 Мбит/сек Внутренняя пропускная способность: 1.6 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов: 8192 Консольный порт: есть Web-интерфейс: есть Поддержка Telnet: есть Поддержка SNMP: есть Тип управления: уровень 2 Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree) Размеры (ШxВxГ): 250 x 35 x 135 мм Вес: 1.2 кг | 1 | ШТ |
| 36 | Коммутатор управляемый SNR-S2985G-24T или аналог | Тип: Управляемый 2+ уровня Интерфейсы 24 порта 10/100/1000BASE-T 4 порта 100/1000BASE-X SFP Консольный порт RJ45 Коммутационная матрица 56Gbps Скорость пересылки пакетов 41,7Mpps Размер таблицы MAC-адресов 16K Количество VLAN 4K Количество ACL 2048 Объем оперативной памяти 128Mb Объем Flash-памяти 32Mb Входное напряжение AC: 100~240VAC, 50~60Hz Максимальная потребляемая мощность 20 Ватт Размеры (Ш х В х Г) 442 x 44 x 220 мм Вес 2,42 кг Система охлаждения Пассивная Диапазон рабочих температур 0 ~ 50 ℃ Диапазон температур хранения -40 ~ 70 ℃ Допустимая влажность 5% ~ 95%, без конденсата Встроенная грозозащита на портах до 4 киловольт | 2 | ШТ |
| 37 | Комплект крепежный TLK-FPFP-50 или аналог | Крепежный комплект предназначен для установки оборудования на монтажные направляющие телекоммуникационных шкафов и стоек. Крепежный комплект состоит из закладной гайки, винта и пластиковой шайбы. Винт Сталь, М6х16 Закладная гайка Сталь, М6 Шайба Пластик | 3 | ШТ |
| 38 | Конвертер Allied Telesys AT-MC1004 или аналог | Порты1 x GE RJ-45 / 2 x SC Скорость1 Gbps Расстояние передачи 0.5 км Длина волны (Tx\Rx) 850 нм | 2 | ШТ |
| 39 | Контроллер ввода дискр. сигналов ED101E | ТМК «КОМПАС ТМ 2.0». Контроллер ввода ТС. | 3 | ШТ |
| 40 | Контроллер дискретного вывода EQ101E | ТМК «КОМПАС ТМ 2.0». Контроллер дискретного вывода | 1 | ШТ |
| 41 | Корпус распределительный 19" MC 03 I | Распределительный корпус предназначен для крепления модульных компонентов постоянного и переменного тока. Монтируется на раму 19”. Материал: листовая сталь со структурным порошковым напылением. Количество модулей (17,5 мм) - 18. | 5 | ШТ |
| 42 | Крепление антенное врезное Opek PS-17 или аналог | OPEK PS-17 Кабель для установки автомобильных антенн методом врезки, на кронштейны, крепежи и специализированные магнитные основания. Тип кабеля: RG-58U Разъем для установки антенны: UHF-мама (SO-239) Разъем на кабеле: UHF-папа (PL-259) Длина, м: 4.2 | 2 | ШТ |
| 43 | Крепление на водосток Optim TS-07 или аналог | Крепление на водосточных желоб Optim TS-07 предназначено для установки врезных антенн на автомобиль, с основанием диаметром не более 16 мм. Крепление изготовлено из дюралюминия. | 2 | ШТ |
| 44 | Кронштейн Г-образный 15см антенный | Г-образный кронштейн для крепления антенн на стену, длиной 15 см. Материал сталь Основание 100х100 Труба d32мм длина 145 мм Покрытие порошковая краска | 2 | ШТ |
| 45 | Кросс-бокс на 100 пар Krone или аналог | KRONE 6437 1 020-21 — корпус KRONECTION-Box III, 100 пар, с монтажным хомутом, с дверью с замком, имеющим цилиндровый механизм, без плинтов Размеры (ВхШхГ): 320х215х75 мм | 3 | ШТ |
| 46 | Кросс-бокс на 30 пар Krone или аналог | KRONE 6436 1 013-21 — корпус KRONECTION-Box I, 30 пар, с монтажным хомутом, с дверью с замком, имеющим цилиндровый механизм, без плинтов Размеры (ВхШхГ): 170х140х75 мм | 5 | ШТ |
| 47 | Модуль SFP SNR-SFP-LX-120-DDM или аналог | Модуль SFP оптический, дальность до 120км (32dB), 1550нм, с функцией DDM Тип коннектора Дуплексный LC | 2 | ШТ |
| 48 | Модуль SFP SNR-SFP-LX-20 или аналог | Двухволоконный оптический модуль с форм фактором SFP для 1G Ethernet, соответсвует стандарту 1000Base-LX. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 20 км, оптический бюджет 14dB, LC коннектор, рабочая длина волны Tx 1310 нм. | 2 | ШТ |
| 49 | Модуль SFP SNR-SFP-LX-40 или аналог | - Модель: SFP LX 40km - Минимальная мощность передатчика = -5dBm - Максимальная мощность передатчика = 0dBm - Чувствительность приемника = -21dBm - Гарантированый оптический бюджет: 16dB - Рабочее расстояние (при условии использования волокна G652.D): до 40км - Тип коннектора: LC - Длина волны Tx: 1550nm - Поддерживает горячую замену - Напряжение питания: 3.3V - LVPECL Data Interface - 1550nm DFB-лазер - Eye Safety, Designed to Meet Laser Class1 - Compliant with Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE | 2 | ШТ |
| 50 | Модуль SFP SNR-SFP-LX-80 или аналог | - Модель: SFP LX 100km - Минимальная мощность передатчика: 0 dbm - Максимальная мощность передатчика: 5 dbm - Чувствительность приемника: -24dbm - Гарантированый оптический бюджет: 24dB - Рабочее расстояние (среднее рассчетное для G652.D): до 80км - Тип коннектора: LC - Длина волны Tx: 1550nm - Поддерживает горячую замену - Напряжение питания: 3.3V - LVPECL Data Interface - 1550nm DFB-лазер - Eye Safety, Designed to Meet Laser Class1 - Compliant with Telcordia (Bellcore) GR-468-CORE | 2 | ШТ |
| 51 | Модуль SFP SNR-SFP-W35-3-DDM или аналог | Одноволоконный оптический модуль с форм фактором SFP для 1G Ethernet, соответсвует стандарту 1000Base-BX. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 3км, оптический бюджет 6dB, SC коннектор, рабочая длина волны Tx/Rx: 1310/1550нм. | 2 | ШТ |
| 52 | Модуль дискр. входов 24 DC для ARIS-2808 | Производитель: Прософт Системы. Модуль дискретных входов для контроллера ARIS-2808. 20 входов 24 В Код модуля: D1 | 1 | ШТ |
| 53 | Модуль дискр.вых.220В, 5А AC д/ARIS-2808 | Производитель: Прософт Системы. Модуль дискретных выходов 220В, 5А AC, 12 выходовКод модуля: C1 | 2 | ШТ |
| 54 | Модуль МТК-30.ТС16-02 с клем.и разъемами | Производитель: ООО «СИСТЕЛ». Мoдyль нa 16 кaнaлoв телесигнализации c индивидуальной изоляцией МТК-30.ТС16-02 в комплекте с разъемами для подключения | 11 | КМТ |
| 55 | Модуль телеуправления МТК-30.ТУ4 | Производитель: ООО «СИСТЕЛ». Модуль телеуправления на 4 объекта с АПВ МТК-30.ТУ4 | 1 | ШТ |
| 56 | Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-0,3М или аналог | Патч-корд UTP, категория 5e, 0,3 м, стандартный разъем, 8 цветов | 50 | ШТ |
| 57 | Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-1,5M или аналог | Патч-корд UTP, категория 5e, 1,5 м, стандартный разъем, 8 цветов | 35 | ШТ |
| 58 | Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-1M или аналог | Патч-корд UTP, категория 5e, 1 м, стандартный разъем, 8 цветов | 45 | ШТ |
| 59 | Патч-корд Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-3М или аналог | Патч-корд UTP, категория 5e, 3 м, стандартный разъем, 8 цветов | 25 | ШТ |
| 60 | Патч-корд Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-10M или аналог | Патч-корд UTP, категория 5e, 10 м, стандартный разъем, 8 цветов | 33 | ШТ |
| 61 | Патч-корд Hyperline PC-SPM-UTP-RJ45-5M или аналог | Патч-корд UTP, категория 5e, 5 м, стандартный разъем, 8 цветов | 35 | ШТ |
| 62 | Патч-корд SilverLan UTP 5e 0,5м желтый или аналог | Длина: 0,5м Цвет: желтый Категория: 5E Экранирование: нет Тип разъемов: RJ45-RJ45 (8p8c) Покрытие разъемов: 10-20 мкд | 25 | ШТ |
| 63 | Патч-корд SilverLan UTP 5e 0,5м красный или аналог | Длина: 0,5м Цвет: красный Категория: 5E Экранирование: нет Тип разъемов: RJ45-RJ45 (8p8c) Покрытие разъемов: 10-20 мкд | 25 | ШТ |
| 64 | Патч-корд SM 9/125 FC-FC 2м или аналог | Оптический патч-корд длиной 2м 2FC/UPC-2FC/UPC duplex 9/125 sm одномодовый | 2 | ШТ |
| 65 | Патч-корд SM 9/125 FC-FC duplex 1м или аналог | Оптический патч-корд длиной 1м 2FC/UPC-2FC/UPC duplex 9/125 sm одномодовый. | 2 | ШТ |
| 66 | Патч-корд SМ 9/125 ST-SC duplex 15м или аналог | Оптический патч-корд длиной 15м 2ST/UPC-2SC/UPC duplex 9/125 sm одномодовый | 2 | ШТ |
| 67 | Патч-корд U/UTP RJ45 категория 5е 2м или аналог | Стандартная модификация | 15 | ШТ |
| 68 | Патч-корд опт. SM 9/125 SC-SC duplex 1м или аналог | Оптический патч-корд simplex SC/UPC-SC/UPC Тип волокна и полировки: 9/125, UPC Потери: прямые < 0.3 дБ, обратные > 50 дБ Рабочая длина волны: 1310нм, 1550нм Длина: 1м | 2 | ШТ |
| 69 | Патч-корд опт. SM 9/125 SC-SC duplex 2м или аналог | Оптический патч-корд simplex SC/UPC-SC/UPC Тип волокна и полировки: 9/125, UPC Потери: прямые < 0.3 дБ, обратные > 50 дБ Рабочая длина волны: 1310нм, 1550нм Длина: 2м | 2 | ШТ |
| 70 | Патч-корд опт. SM 9/125 SC-SC duplex 3м или аналог | Оптический патч-корд simplex SC/UPC-SC/UPC Тип волокна и полировки: 9/125, UPC Потери: прямые < 0.3 дБ, обратные > 50 дБ Рабочая длина волны: 1310нм, 1550нм Длина: 3м | 2 | ШТ |
| 71 | Патч-панель Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e или аналог | Стандартная модификация | 3 | ШТ |
| 72 | Патч-панель Hyperline PP2-19-48-8P8C-C5e или аналог | Стандартная модификация | 3 | ШТ |
| 73 | Полка стационарная TLK-SHFS-300-GY или аналог | Высота 0,5U (23 мм) Глубина 300 мм МатериалЛистовая сталь 1,5 мм | 2 | ШТ |
| 74 | Полка фронтальная TLK-SHFR-200-GY или аналог | Фронтальная полка предназначена для размещения нестандартного легкого оборудования, Высота 2U (89 мм) Глубина 200 мм Материал Листовая сталь 1,5 мм | 2 | ШТ |
| 75 | Преобразователь напряж. СЭППН 1600-24/12 или аналог | Преобразователь напряжения 24/12. Входное напряжение: 18-36 В. (постоянное). Выходное напряжение: 13,6 ± 2% (постоянное). Максимальный ток нагрузки: 10А. | 5 | ШТ |
| 76 | Преобразователь напряжения RM RT-23SW или аналог | Потребляемая мощность 20-30 Vcc Макимальный потребляемый ток: 13 A Выходное стабилизированное напряжение 13,5 ± 0,5 V Максимальный ток нагрузки 27 A Рабочий ток 23 A Защита от короткого замыкания, перегрева, превышения вх. напряжения, переполюсовки | 5 | ШТ |
| 77 | Преобразователь ПРИЗ-001-100-5-024-0 | ТМК «КОМПАС ТМ 2.0». Преобразователь измерительный много функциональный Номинальное межфазное напряжение измеряемой цепи – 100 В Номинальный ток измеряемой цепи – 5 А Напряжение питания – 24 В (пост.) | 6 | ШТ |
| 78 | Преобразователь ПРИЗ-001-380-5-024-1 | ТМК «КОМПАС ТМ 2.0». Преобразователь измерительный много функциональный Номинальное межфазное напряжение измеряемой цепи – 380 В Номинальный ток измеряемой цепи – 5 А Напряжение питания – 24 В (пост.) | 3 | ШТ |
| 79 | Разъем 4P4C (RJ9/RJ10/RJ22) | Стандартная модификация | 50 | ШТ |
| 80 | Разъем 6P4C (RJ11/RJ14) | Стандартная модификация | 50 | ШТ |
| 81 | Разъем 6P6C (RJ12/RJ25) | Стандартная модификация | 100 | ШТ |
| 82 | Разъем 8P8C (RJ45) 100шт | Стандартная модификация | 3 | УП |
| 83 | Разъем GreenconnectGA-PLUG5WG 8P8C 100шт или аналог | Стандартная модификация | 1 | УП |
| 84 | Разъем Hyperline PLUG-8P8C-U-C5-SH(RJ45) или аналог | Стандартная модификация | 1 | ШТ |
| 85 | Разъем ВЧ UHF-U213P | Покрытие корпуса: никель Покрытие центрального контакта: золото Диэлектрик: Бакелит | 50 | ШТ |
| 86 | Разъем высокочастотный U-113B (PL-259) | Покрытие корпуса: никель Покрытие центрального контакта: золото Диэлектрик: Бакелит | 50 | ШТ |
| 87 | Разъем высокочастотный UHF-U58P | Покрытие корпуса: никель Покрытие центрального контакта: золото Диэлектрик: Бакелит | 50 | ШТ |
| 88 | Разъем СР-50-130ФВ | Стандартная модификация | 5 | ШТ |
| 89 | Рама Hyperline KR-19-FRAME-CON-150 или аналог | Hyperline KR-19-FRAME-CON-150 Рама 19' для крепления 15 плинтов для телефонии, 3U, углубленная' Материал изделия Сталь Ширина, мм 482.6 | 2 | ШТ |
| 90 | Телефон проводной Alcatel Т22 или аналог | Устройство оборудовано специальными кнопками, которые осуществляют выключение микрофона, удержание абонента на линии (кнопка Flash) и повторный набор последнего номера. | 10 | ШТ |
| 91 | Телефон проводной Panasonic KX-TS 2365 или аналог | Автоответчик: нет Дисплей: есть Спикерфон: есть Память (количество номеров): 28 Однокнопочный набор (количество кнопок): 20 Регулятор уровня громкости: звонка Возможность настенной установки: есть Переадресация: есть Повторный набор номера: есть Тональный набор: есть | 10 | ШТ |
| 92 | Телефон проводной Panasonic KX-TS2350 или аналог | Автоответчик: нет Дисплей: нет Спикерфон: нет Память (количество номеров): нет Однокнопочный набор (количество кнопок): нет Регулятор уровня громкости: звонка Возможность настенной установки: есть Переадресация: нет Повторный набор номера: есть Тональный набор: есть | 30 | ШТ |
| 93 | Телефон проводной Panasonic KX-TS2358RUW или аналог | Автоответчик: нет Дисплей: есть Спикерфон: есть Органайзер: часы Память (количество номеров): 50 Память набранных номеров: 20 Однокнопочный набор (количество кнопок): нет Определение номера: АОН, CallerID Кнопка выключения микрофона: есть Регулятор уровня громкости: в трубке, звонка Возможность настенной установки: есть Удержание линии: есть Порт для дополнительного оборудования: есть Переадресация: нет Повторный набор номера: есть Тональный набор: есть Набор номера без снятия трубки: есть Возможность включения в номер паузы: есть Блокировка набора номера: есть Дополнительная информация: индикатор вызова, цвет белый / черный, питание 3xAA | 10 | ШТ |
| 94 | Точка доступа Ubiquiti PowerBeam M2-400 или аналог | Рабочая частота 2 Ггц Пропускная способность 150+ Мбит/c Ширина канала 5/8/10/20/30/40 МГц Способ питания Passive POE. Сетевой интерфейс 100 Ethernet Port | 2 | ШТ |
| 95 | Усилитель мощности Inter-M A-60 или аналог | Область применения: Системы озвучивания, радиотрансляция, речевое оповещение, громкая связь. Основные характеристики: Выходная мощность 120 Вт; Трансляционный усилитель с трансформаторным выходом 700/100В; Возможность подключения низкоомных громкоговорителей; Три микрофонных и два линейных входа с возможностью микширования; Сигнал с первого микрофонного входа обладает приоритетом и автоматически приглушает все другие сигналы в усилителе; Раздельные регуляторы тембра для низких и высоких частот; Светодиодный пиковый индикатор выходного сигнала. Питание: От сети переменного тока 220В | 1 | ШТ |
| 96 | Шлюз GSM Termit pbxGate v2 или аналог | Характеристики: Частотные диапазоны GSM 850/900/1800/1900 МГц Количество модулей сотовой связи 1 Класс мобильной станции класс Б Выходная мощность 2 Вт на частоте 900 МГц 1 Вт на частоте 1800 МГц Чувствительность приемника < -102 дБм Дисплей 2,7-дюймовый 1-строчный сегментный Аккумулятор 3,7В, 1000 мАч Тип аккумулятора литий-ионный Время работы в режиме ожидания 10 ч (при RSSI 75 дБм) Время работы в режиме разговора 2 ч Адаптер питания вход: 100–240В выход: 5В, 1А Мощность потребления < 5 Вт 1 x Mini-SIM (2FF) 1,8В / 3В 2 x RJ11 FXS-порта для подключения телефона и обновления программного обеспечения (через программатор) 1 x SMA-female для подключения внешней антенны Коннектор штатной антенны SMA-male Коэффициент усиления штатной антенны ≥ 2,5 дБ Длина кабеля штатной антенны 3 м Температура эксплуатации от -10°С до +55°С Температура хранения от -20°С до +60°С Допустимая влажность от 10% до 95% Установка горизонтальная, вертикальная с креплением к стене | 1 | ШТ |
| 97 | Шлюз VoIP Addpack ADD-AP100B или аналог | 2 порта FXS порт PSTN Backup 2 порта 10/100Mbps Fast Ethernet (2 x RJ45) | 2 | ШТ |
| 98 | Шнур витой телеф. для трубки 4p4c 4м | Стандартная модификация | 300 | ШТ |