СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» -

«Смоленскэнерго»

________________А.А. Колдунов

«05» мая 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автошин

Лот 209А

- Общие сведения

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» проводит закупку автошин для замены автомобильной резины с предельным износом и механическими повреждениями на бригадных автомобилях и спецтехнике, находящихся на балансе филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» (приложение 1 к техническому заданию).

Проведение закупки осуществляется на основании Плана закупок ПАО «Россети Центр» на 2022 год.

Получатель: филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

- Предмет закупки

Предмет закупки – поставка автошин для замены автомобильной резины с предельным износом и механическими повреждениями на бригадных автомобилях и спецтехнике (далее продукция). Продукция должна быть новой, соответствовать ГОСТ, ТУ заводов изготовителей и иметь гарантию качества.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склады филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» в объемах и сроках установленных данным ТЗ.

  - Основные параметры

Перечень продукции указан в приложении 1 к техническому заданию.

В цену продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, сборы, стоимость тары, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости страхование груза.

По результатам закупочной процедуры между Поставщиком и филиалом ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» заключается договор.

  - Поставка продукции

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

## наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить следующую информацию:

- в Техническом предложении – подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога.

Поставка продукции производится за счет Поставщика, согласно приложения 1 к техническому заданию, на основании заявок от Заказчика.

Срок поставки продукции: Поставка осуществляется в период с момента заключения договора по 31.08.2022 по заявкам филиала. Срок поставки по каждой заявке не должен превышать 3 рабочих дней.

Поставка производится на склады Получателя, указанных в таблице 1 адресов поставки.

Таблица 1

| Филиал | Адрес поставки |
| --- | --- |
| Смоленскэнерго | Центральный склад, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 |
| Смоленскэнерго | Центральный склад, 214020, г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 |
| Смоленскэнерго | 215500, Смоленская область, г.Сафоново, ул.Районная подстанция, д.1 |
| Смоленскэнерго | 216502, Смоленская область, г.Рославль, ул.Энергетиков, д.18а |
| Смоленскэнерго | 215110, Смоленская область, г.Вязьма, ул.Крондштадская, д.113 |

Поставляемая продукция при получении на склад Получателя проходит входной контроль, осуществляемый представителям филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

Продукция должна соответствовать:

- ГОСТ 4754-97 Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия;

- ГОСТ 5513-97 Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия;

- ГОСТ 12715-95 Шины повышенной проходимости и ободья. Часть 2. Нагрузки и внутренние давления;

- ГОСТ 24779-81 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование, хранение;

- ГОСТ 24985-81 Шины с регулируемым давлением. Основные параметры и размеры;

- ГОСТ 25304-88 Шины пневматические диагональные индустриальные. Основные параметры, размеры, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 25641-84 Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Основные параметры и размеры;

- ГОСТ Р 51893-2002 Шины пневматические. Общие технические требования безопасности;

- ГОСТ ИСО 4209-1-2006 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 1. Шины;

- ГОСТ ИСО 4209-2-2019 Шины и ободья для грузовых автомобилей и автобусов (метрические серии). Часть 2. Ободья;

- ГОСТ 8430-2003 Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин. Технические условия;

- ГОСТ 7463-2003 Шины пневматические для тракторов и сельскохозяйственных машин. Технические условия.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 25304-88 Шины пневматические диагональные индустриальные. Основные параметры, размеры, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев и пробег не менее 50000 км. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Получателем, устранять любые дефекты поставляемой продукции, выявленные в течение гарантийного срока.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки продукции должны входить документы:

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на русском языке;

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ 25304-88 Шины пневматические диагональные индустриальные. Основные параметры, размеры, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СМиТ Управления обеспечения

производства филиала					_________________	Н.А. Голубев

Приложение 1

к техническому заданию

от 05.05.2022г.

Перечень и технические характеристики продукции

| № | Краткий текст материала | Технические характеристики | ЕИ | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во |
| 1 | Автошина 12,00R18 К-70 (или аналог) | Типоразмер - 12.00-18 (320-457) Конструкция – радиальная Тип рисунка протектора – повышенной проходимости Норма слойности – не менее 8 Индекс нагрузки – не менее 124 Индекс скорости – не менее F Комплект – шина + камера | шт | 9 |
| 2 | Автошина 12,00R18 КИ-115 (или аналог) | Типоразмер - 12.00 R18 (320-457) Конструкция – радиальная Тип рисунка протектора – повышенной проходимости Норма слойности – не менее 8 Индекс скорости – K Индекс нагрузки – 135 | шт | 28 |
| 3 | Автошина 12,00R20 320х508 М-93 (или аналог) | Типоразмер - 12.00 R20 (320-508) Конструкция – радиальная Тип рисунка протектора – повышенной проходимости Норма слойности – не менее 8 Индекс нагрузки – 135 Индекс скорости – не менее F | шт | 4 |
| 4 | Автошина 185/75R16C Forward-156 (или аналог) | Тип конструкции – радиальная Ширина профиля – 185 Высота профиля – 75 Посадочный диаметр – 16 Сезонность – Лето Индекс нагрузки – 104/102 (до 900 кг) Индекс скорости – Q (до 160 км/ч) Исполнение – бескамерное Усиление – C | шт | 6 |
| 5 | Автошина 185/75R16С Forward Professional 301 (или аналог) | Тип конструкции – радиальная Ширина профиля – 185 Высота профиля – 75 Посадочный диаметр – 16 Сезонность – Лето Индекс нагрузки – 104/102 Индекс скорости – R (до 170 км/ч) Исполнение – бескамерное Усиление – C | шт | 24 |
| 6 | Автошина 205/70R15 Cordiant All-Terrain 100H TL б/к (или аналог) | Тип конструкции – радиальная Ширина профиля – 205 Высота профиля – 70 Посадочный диаметр – 15 Сезонность – лето Индекс нагрузки – 100 (до 800 кг) Индекс скорости – H (до 210 км/ч) Исполнение – бескамерное | шт | 8 |
| 7 | Автошина 225/75 R16 Кама-219 104Q (или аналог) | Тип автомобиля – внедорожники и кроссоверы Тип конструкции – радиальная Ширина профиля – 225 Высота профиля – 75 Посадочный диаметр – 16 Сезонность – летняя Индекс нагрузки – 104 (до 900 кг) Индекс скорости – Q (до 160 км/ч) Исполнение – бескамерное | шт | 86 |
| 8 | Автошина 225/85R15C FORWARD PROFES. И-502 (или аналог) | Тип конструкции – радиальная Ширина профиля – 225 Высота профиля – 75 Посадочный диаметр – 15 Сезонность – летняя Индекс нагрузки – 106 (до 950 кг) Индекс скорости – P (до 150 км/ч) Исполнение – бескамерное | шт | 22 |
| 9 | Автошина 235/75 R17,5 143/141J КАМА NT202 (или аналог) | Тип конструкции – радиальная Ширина профиля – 235 Высота профиля – 75 Посадочный диаметр – 17.5 Индекс нагрузки – 143/141 Индекс скорости – J Исполнение – бескамерное | шт | 2 |
| 10 | Автошина 425/85R21 КАМА-1260-1 НС18 (или аналог) | Тип конструкции – радиальная Ширина профиля – 425 Высота профиля – 85 Посадочный диаметр – 21 Индекс нагрузки – 156 Индекс скорости – G Норма слойности – не менее 18 Исполнение – камерная | шт | 4 |
| 11 | Автошина 8,25R20 У-2 (или аналог) | Типоразмер - 8.25 R20 (240-508) Конструкция – радиальная Тип рисунка протектора – универсальный Индекс нагрузки – 125 Индекс скорости – J орма слойности – не менее 10 Наличие камеры - Да | шт | 14 |
| 12 | Автошина 9,00R20 Алтайшина И-Н142Б (или аналог) | Типоразмер - 9.00 R20 (260-R508) Конструкция – радиальная Тип рисунка протектора – универсальный Индекс нагрузки – не менее 136/133 Индекс скорости – не менее J Норма слойности – не менее 12 | шт | 2 |
| 13 | Сельхозшина 15,5-38 Ф-2 АД нс10 ВШЗ (Норма слойности 10) (или аналог) | Типоразмер – 15,5-38 Конструкция – диагональная Тип рисунка протектора – повышенной проходимости Индекс скорости – А6 Индекс нагрузки – 137 Норма слойности – 10 Комплект – шина + камера | шт | 8 |
| 14 | Сельхозшина 15.5-38 Ф-2 АД 137А6 ТТ ВШЗ (Норма слойности 10) (или аналог) | Типоразмер – 15,5-38 Конструкция – диагональная Тип рисунка протектора – повышенной проходимости Индекс скорости – А6 Индекс нагрузки – 137 Норма слойности – 10 Комплект – шина + камера | шт | 2 |