| \ | Публичное акционерное общество «Россети Центр» Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» Карла Маркса ул., д. 27, г. Курск, 305029 Тел. (4712) 58-72-72, факс (4712) 55-73-35 Единый контакт-центр: 8-800-220-0-220 e-mail: kurskenergo@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru ОКПО 00104610, ОГРН 1046900099498 ИНН/КПП 6901067107/463202002 |
| --- | --- |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - Курскэнерго» _________________В.И. Истомин «____»______________ 2022 г. |
| --- | --- | --- |

Поставка автомобилей УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-04) или эквивалент для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Курск

- Общие сведения

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» проводит закупку автомобиля УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-04) в количестве 3-х ед.  или эквивалент на основании Плана закупок на 2022 год.

Целью проведения закупки является приобретение автомобилей УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-622-04) в количестве 3-х ед. или эквивалент по наилучшей цене.

- Предмет закупки

Предмет закупки - автомобиль УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-04) в количестве 3-х ед. или эквивалент.

Поставщик обеспечивает поставку автомобилей УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-622-04) в количестве 3-х ед. или эквивалент филиалу ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в объемах и сроках установленных данным ТЗ.

  - Основные параметры

Наименование закупаемой продукции, ее основные технические характеристики, объем поставки, указаны в Приложении № 1.

Поставляемая продукция должна быть новой, исправной, без восстановления и дефектов, неиспользованной, изготовленной не ранее 2022г., соответствовать ГОСТу и другим нормативным документам, и параметрам, сопровождаться полным комплектом документации, соответствовать государственным стандартам.

В цену Продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость доставки на склад Получателя, при необходимости страхование груза.

  - Поставка продукции

Поставка автомобилей УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-04) в количестве 3-х ед. или эквивалент производится за счет Получателя.

Поставка автомобилей УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-04) в количестве 3-х ед. или эквивалент производится на склад Получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», согласно указанным в Приложениях № 2 и № 3 графику поставки и адресу поставки.

Поставляемый автомобиль УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-04) в количестве 3-х ед. или эквивалент проходят входной контроль, осуществляемый представителями Получателя филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго». По результатам входного контроля Поставщик и Получатель составляют и подписывают Акт приема-передачи товара.

  - Гарантийные обязательства

Продукция должна иметь установленный производителем гарантийный срок. Гарантийный срок, установленный производителем, не должен быть менее одного года с начала эксплуатации продукции.

Поставщик дополнительно может установить на поставляемую продукцию иной гарантийный срок, но не меньше гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых транспортных средствах и оборудовании, выявленные в течение гарантийного срока.

  - Условия оплаты

В соответствии с закупочной документацией

Реквизиты и адрес грузополучателя, указаны в Приложении №3.

- Приложения

Приложение №1	 Наименование, основные технические характеристики, объем поставки;

Приложение №2	 График поставки;

Приложение №3	 Адрес склада филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

Начальник СМиТ 								Ю.С. Татаренков

Приложение № 1

Поставка автомобиля УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-04) в количестве 3-х ед. или эквивалент

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование, основные технические характеристики, объем поставки

| Автомобиль УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-622-04) или эквивалент - 3 единицы. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка, модель, модификация |  | УАЗ, СГР, 390995-04 |
| Двигатель, тип, модель |  | Бензиновый, ЗМЗ-40911.10, с СУД Ителма |
| Рабочий объем, см3 |  | 2 693 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |  | 112,2 (82,5) ПРИ 4250 ОБ/МИН |
| Максимальный крутящий момент, Н.м при об/мин |  | 198 при 2500 об/мин |
| Трансмиссия |  | 5-ти ступенчатая механическая |
| Раздаточная коробка |  | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью двух рычагов. |
| Тип привода |  | Полный, 4х4 |
| Цвет |  | Серый (серебристый), белый (белая ночь) |
| Год выпуска |  | 2022 |
| Гарантия |  | 24 месяца или 80 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше |

Двигатель ЗМЗ-40911 с АСУД СОАТЭ

Контролер с калибровками под ЕВРО-0 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП

Система выпуска экологического класса 0

Дополнительный топливный бак

КПП 5 ст. BAIC

Раздаточная коробка УАЗ (серийная) двухступенчатая с датчиком скорости

Мосты «Спайсер» с передаточным числом главной передачи – 4,625

Стабилизатор передней подвески

Диски штампованные 16 ЕТ 40. Шины 225/75R16

Полноразмерное запасное колесо

Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой

Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП

Тормоза передние дисковые, задние барабанные

Локеры на передних колесах

Кабина 7-ми местная 3-х дверная с 3-мя одноместными сиденьями вдоль перегородки грузового отсека с 2-мя одноместными сиденьями  против хода движения

АКБ с газоотводной трубкой

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях

Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения

Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения

Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей

Инструкционные и предупреждающие таблички

Дополнительный сигнал торможения

ЭКСТЭРЬЕР

Световозвращатели на задних бамперах

Параметры характеристик для эквивалента:

Двигатель: инжектор, объемом не менее 2,7 л.

КПП: не менее 5 ст.

Тип привода: постоянный полный привод

Количество посадочных мест: не менее 7

Наличие ремней безопасности для всех пассажиров

Полноразмерное запасное колесо

Расположение рулевого колеса: левое

Дополнительный топливный бак

Приложение № 2

Поставка автомобиля УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-04) в количестве 2-х ед. или эквивалент

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

График поставки

| № п/п | Наименование продукции | Дата поставки | Грузополучатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-622-04) в количестве 3-х ед. или эквивалент | В течение 15-ти календарных дней со дня подписания договора | филиал ПАО «Россети Центр»- «Курскэнерго» |

# Приложение № 3

Поставка автомобиля УАЗ СГР Комби 7 мест (УАЗ 390995-04) в количестве 3-х ед. или эквивалент для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

| Наименование филиала | Адрес поставки техники |
| --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» | Центральные склады филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» |