    - Приложение №2

    - к служебной записке № ________________________________ от _________________

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

по корпоративной  и правовой деятельности

ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

________________ /  О.А. Даньшина

______      ________________

| Техническое задание на оказание услуг по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства в целях внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости 1. Объект услуг: Установление зон с особыми условиями использования территорий - охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 2. Сведения об объектах: Объекты электросетевого хозяйства Заказчика (вид, диспетчерское наименование, инв. №, наименование по бухгалтерскому учету, протяженность, количество, место нахождения), перечень которых определяется документацией по закрытому запросу цен. 3. Условия оплаты услуг: определяются Заказчиком в конкурсной документации, применительно к каждой конкурентной процедуре, проводимой между участниками соглашений о проведении в дальнейшем запросов цен. 4. Цель оказания услуг: Формирование и согласование документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, в формате, установленном действующим законодательством РФ, установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (зон с особыми условиями использования территории). 5. Нормативные документы: ● Гражданский кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Федеральный закон от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 03.08.2019 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - Постановление Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»; - Постановление Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации»; - Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»; - Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016г. № 163 и от 4 мая 2018 № 236»; - Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в порядок предоставления сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968»; - Основные положения об опорной межевой сети. ЕСДзем.02-06005-02,М, 2002; - Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500 (ГКИНП-02-033-83) утверждена ГУГК 05.10.79г. (с изменениями 1982г.); - Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:10000-1:25000. Полевые работы; М. Недра, 1978. 6. Требования к оказанию услуг: 6.1. Исполнитель самостоятельно выбирает метод определения координат характерных точек границ охранных зон, руководствуясь при этом требованиями по точности, установленными в соответствии действующим нормативным регулированием и по итогам выполнения геодезических измерений получает необходимые данные для формирования описаний местоположения границ охранных зон. Характерные точки должны быть отсняты на каждой опоре. 6.2. Формат электронного документа, содержащего сведения о границах охранной зоны, должен соответствовать формату, установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности на момент внесения сведений о границах охранных зон в ЕГРН. 6.3. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (при необходимости) осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», Постановления Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации» и приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства». 6.4. В целях согласования с территориальным органом Ростехнадзора границ охранных зон линейных объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, Исполнитель подготавливает текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон в формате, утвержденном действующим законодательством на момент согласования, с отображением границы охранной зоны (подлинник и копию), а также, по требованию Заказчика, на бумажном носителе документ, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе охранной зоны и на графической части которого красными сплошными линиями нанесены такие границы. Заказчик представляет Исполнителю: - заявление о согласовании границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства; - опись документов, представленных для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства; # - сведения, подтверждающие наличие записи о государственной регистрации прав на объект недвижимости. При их отсутствии, в том числе, в случае если такие права не зарегистрированы в ЕГРН, представляются копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства; # - информацию о технических характеристиках объекта электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается охранная зона. 6.5. В дальнейшем территориальное управление Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней после регистрации решения территориального органа о согласовании границ охранной зоны направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в ЕГРН сведений о границах охранной зоны. 6.6. В случае издания уполномоченными органами подзаконных актов, предусмотренных Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным образом регулирующих порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и/или оформление материалов по описанию границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Исполнитель прямо и полностью руководствуется нормами таких нормативно-правовых актов, дополнительных согласований с Заказчиком, в этом случае, не требуется и условия заключенного договора пересмотру не подлежат. 7. Содержание услуг, оказываемых Исполнителем: 7.1. Анализ представленных Заказчиком исходных документов и материалов, включая: - документов, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства, техническую документацию на объекты электросетевого хозяйства (технические паспорта, поопорные схемы, межевые планы, кадастровые паспорта (выписки), кадастровые планы территорий и т.п.). Уточнение местоположения объектов электросетевого хозяйства, согласование порядка проведения полевых измерений и доступа к объектам кадастровых инженеров в этих целях, проведение инструктажа по мерам безопасности в ходе проведения мероприятий. 7.2. Сбор (получение), изучение и анализ имеющихся картографических материалов на район, аэрофотосъемочных материалов, геодезических данных, а также материалов ранее выполненных проектно-изыскательских, землеустроительных и иных видов работ (межевые дела, материалы инвентаризации и т.д.), получение (актуализация) кадастровых планов территории. Рекогносцировка района мероприятий и объектов. Получение в соответствующих территориальных органах государственной власти и организациях необходимых сведений из ЕГРН, сведений о пунктах ГГС и/или ОМС, картографической основы и иных документов, необходимых для осуществления мероприятий, получение у Заказчика услуг материалов, необходимых для представления в управление Ростехнадзора в целях согласования границ охранных зон (при необходимости). 7.3. Осуществление мероприятий на местности в целях определения местоположения границ охранных зон путем определения координат центров опор воздушных линий электропередачи, координат трасс кабельных вставок воздушных линий электропередачи/кабельных линий, координат проекций на земную поверхность точек крепления крайних проводов к траверсам опор воздушных линий электропередачи, характерных точек границ распределительных устройств и подстанций и характерных точек границ охранной зоны, с точностью, удовлетворяющей нормативным требованиям к точности определения координат, в целях определения местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Вычисление площадей охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Подготовка и согласование с Заказчиком схемы охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, составленной на планово-картографическом материале, на которой должны быть отображены объекты местности, опоры (с указанием их номеров), подстанции и распределительные устройства, трассы кабельных вставок, обозначены границы административно-территориальных образований, границы и кадастровые номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН (если границы отдельных частей ОЗ пересекают границы указанных земельных участков), а также красными сплошными линиями должны быть нанесены границы охранной зоны и её характерные точки (с указанием их номеров). Схема границ охраной зоны должна быть оформлена в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек границ объекта. При невозможности отображения в масштабе схемы отдельных характерных точек границ допускается отображать их местоположение с использованием выносок, оформляемых, в том числе, на отдельных листах. Схема границ должна быть согласована исполнителем (кадастровым инженером) с начальником РЭС/ПО Заказчика (путем ее визирования либо письмом о согласовании). В целях осуществления контрольных процедур на стадии формирования документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий и на стадии контроля внесения сведений об охранных зонах в ЕГРН, Исполнитель по дополнительному запросу Заказчика направляет информацию в отношении отдельных объектов в виде файлов в формате KML. 7.4. Подготовка документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон объектов электросетевого хозяйства, перечень координат характерных точек границ таких зон в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах таких зонах в ЕГРН. Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ охранных зон (при необходимости, в соответствии с п.6.4.- 6.5.). 7.5. Передача через территориальный орган Ростехнадзора (для объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 160) или непосредственно в орган кадастрового учета документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон объектов электросетевого хозяйства, в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах таких зонах в ЕГРН. 8. Предоставляемые Исполнителем документы: Комплект документации (результат оказания услуг), подлежащей передаче Исполнителем Заказчику: - на бумажных носителях - уведомления органа кадастрового учета о внесении сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в документы ЕГРН или выписку о зоне с особыми условиями использования территории или письменное подтверждение Исполнителя о проведении учетных действий в ЕГРН в отношении охранных зон объектов электросетевого хозяйства Заказчика, с указанием реестрового идентификационного номера охранной зоны, документы о границах охранных зон в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства Заказчика (экземпляр Заказчика), подготовленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории - границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Заказчика (при необходимости), акты (иные подтверждающие документы) о согласовании начальником РЭС/ПО перечня объектов, в отношении которых проведены полевые измерения в целях установления границ охранных зон; схемы охранных зон объектов электросетевого хозяйства, согласованные с РЭС/ПО; - на электронном носителе - в виде копии электронного документа, предназначенного для внесения в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территорий - границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в электронном виде, соответствующего установленным требованиям, кроме того, в формате PDF с текстовым описанием и графическими схемами и в формате DWG, а также, выписки о зоне с особыми условиями использования территорий, заверенной ЭЦП (в случае реализации сервиса по ее предоставлению управлением Росреестра в регионе оказания услуг). 9. Результаты оказания услуг: Представление Исполнителем Заказчику документов в электронном и бумажном виде, установленном действующим законодательством, с описанием местоположения зон с особыми условиям использования территорий - границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Заказчика, внесенных в ЕГРН, а также документов, подтверждающих такое внесение. 10. Нормативная оговорка (применение действующего законодательства): В случае издания в период оказания услуг по Договору подзаконных актов, предусмотренных Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», или иного изменения законодательства, регулирующего порядок установления и существования зон с особыми условиями использования территорий (охранных зон объектов электросетевого хозяйства) и оформление документов по описанию/установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, перечень оказываемых Исполнителем услуг, форма, состав и наименование документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику, подготавливается Исполнителем с учетом требований и форматов, установленных требованиями законодательства, действующих на момент оказания услуг. Дополнительных согласований с Заказчиком в этом случае не требуется и условия заключенного Договора пересмотру не подлежат. |
| --- |
| Начальник отдела регулирования земельных отношений департамента управления собственностью ПАО «МРСК Центра и Приволжья» О.Ю. Ентальцева Эксперт Группы по корпоративному управлению Проектного офиса ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» В.С. Скляров |  |